OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej Nr 3052 W Wrońska – Omięciny - Joniec od km 1+340 do km 2+900 o długości 1560 m, położonej na działce ewidencyjnej Nr 283

- Podstawa opracowania

Dokumentację projektową opracowano w oparciu o:

- mapy sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:1000 wg stanu aktualnego

- pomiary sytuacyjno – wysokościowe uzupełniające przeprowadzone przez projektanta

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r./

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych wydany przez Transprojekt Warszawa

- Inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowne rozwiązania

- uzgodnienia z Inwestorem

- Cel i zakres opracowania

Celem opracowana jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej nr 3052 W Wrońska – Omięciny – Joniec na odcinku 1560 m.

Opracowanie obejmuje karczowanie drzew i krzaków, roboty ziemne, lokalne wykonanie poszerzeń podbudowy / wg wykazu poszerzeń /, wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy z pospółki na poszerzeniach, dowiezienie pospółki do stabilizacji, wykonanie podbudowy – stabilizacji gruntu cementem, wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej, budowę odwodnienia / przepusty pod drogą, zjazdami, rowy / umocnienie poboczy i zjazdów pospółką, oznakowanie pionowe i poziome drogi.

- Opis stanu istniejącego

Droga Wrońska – Omięciny – Joniec jest droga powiatową i przebiega przez teren gminy Załuski i gminy Joniec, powiat Płońsk.

Projektowany odcinek leży na terenie gminy Załuski.

Gmina Załuski ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Rozbudowana jest sieć wodociągowa, telekomunikacyjna. Buduje się przydomowe oczyszczalnie ścieków, również w innych gminach powiatu płońskiego. Już w każdej gminie znajdują się lub są w budowie hale sportowe i boiska wielofunkcyjne. Buduje się też dużo ścieżek rowerowych. Modernizuje się i przebudowywuje dużo ulic i dróg, ale potrzeby są wciąż duże. Przebiegająca przez teren gminy Załuski i powiatu droga ,,szybkiego ruchu” stwarza dogodne warunki komunikacyjne. Zachodzi pilna potrzeba poprawienia stanu dróg gminnych 
i powiatowych.

Projektowany odcinek drogi obejmuje tereny rolnicze o bardzo intensywnej produkcji warzyw i owoców / truskawka, malina / i zbóż. Znajdują się tu też zakłady przetwórstwa i usługowe. Przy projektowanej drodze usytuowana jest hodowla koni arabskich. Początek drogi znajduje się w km 1+340 na końcu wcześniej wykonanej nawierzchni asfaltowej na tej drodze. Koniec natomiast w km 2+900 na granicy gmin Załuski i Joniec.

Na projektowanym odcinku droga posiada nawierzchnię żwirową nieco zniszczoną, szczególnie pod koniec odcinka. Jezdnia istniejącej nawierzchni żwirowej wynosi 4,0 – 4,50 m. Pas drogowy 8,0 – 12 m na przeważającej długości 10,0 m.

Istniejąca droga nie posiada rowów, a więc i dobrego odwodnienia.

W km 2+582,50 znajduje się przepust rur żelbetowych o 60 cm, długości 7,0 m w stanie dobrym / na rowie melioracyjnym /.

Zachodzi potrzeba poszerzenia przepustu do szerokości 8,0 m i założenia nowych ścianek.

Oś projektowanej drogi pokrywa się z osią drogi istniejącej / nawierzchni żwirowej /.

Drzewa i krzaki kolidujące z robotami należy wykarczować.

- Opis stanu projektowanego

Założenia: drogę zaprojektowano dla klasy L, obciążenie ruchem KR – 1, szybkość projektowa 50 km/godz.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora drogę zaprojektowano po trasie istniejącej, z minimalnymi odchyłkami.

5.1 Rozwiązania sytuacyjne

Rozwiązania sytuacyjne zaprojektowano wykorzystując maksymalnie warunki istniejące. Zaprojektowano 2 łuki poziome o R = 450 m i 6 załamań trasy a także PT i KT / projekt zagospodarowania drogi /.

Współrzędne wierzchołków łuków oraz załamań trasy podano na projekcie zagospodarowania drogi.

5.2 Rozwiązania wysokościowe

Rozwiązania wysokościowe zaprojektowano w oparciu o:

- konfigurację istniejącego terenu

- powierzchniowe odwodnienie drogi.

Minimalne pochylenia niwelety wynoszą 0,00% a maksymalne 3,50%. W miejscach ponadnormatywnych załamań niwelety wpisano 5 łuków wklęsłych i 4 łuki wypukłe, wszystkie o promieniach R=1000 m.

Niweleta projektowana jest równoległa do niwelety istniejącej.

5.3 Przekroje normalne

Na projektowanym odcinku założono dwa przekroje normalne:

Przekrój Nr 1 od km 1+340 – 2+200

Przekrój Nr 2 od km 2+200 – 2+900

Geometria: /dla obydwu przekrojów jednakowa/

- jezdnia szerokości 5,0 m i pochyleniu 2%

- pobocza 2x1,0 m i pochyleniu 8%

- rowy wg projektu zagospodarowania drogi i profilu podłużnego

- korona 7,0 m

Konstrukcja poszerzeń / dla obydwu przekrojów jednakowa/

- zgodnie z wykazem poszerzeń

- warstwa odsączająca z pisku grub. 10 cm

- dolna warstwa podbudowy z pospółki grub. 16 cm.

Konstrukcja podbudowy i nawierzchni /dla obydwu przekrojów taka sama poza dowozem pospółki/

- dowiezienie pospółki do stabilizacji w przekroju Nr 1 – 5 cm, w przekroju Nr 2  - 8 cm na całej szerokości podbudowy

- stabilizacja gruntu cementem grub. 16 cm i wytrzymałości Rm – 2,5 MPa

- dolna warstwa nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN13108-1

-warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN13108-1

- umocnienie poboczy pospółką warstwą grub. 8 cm

5.4 Odwodnienie

Powierzchniowe odwodnienie drogi zapewniają spadki poprzeczne i podłużne jezdni i poboczy, istniejący i projektowany przepust z rur PVC o 600 mm w km 1+947, projektowane przepusty pod zjazdami /wg wykazu zjazdów/ i projektowane rowy.

5.5 pobocza i zjazdy

Zjazdy do pól i posesji wg wykazu zjazdów.

Przepusty pod zjazdami z rur PVC o 30 cm. Ścianki czołowe zjazdów z betonowych elementów prefabrykowanych.

Nawierzchnia na poboczach i zjazdach umocniona pospółką warstwą grub. 8 cm.

5.6 Oznakowanie

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego zaprojektowano oznakowanie stałe /organizacja ruchu/.

Lokalizację i symbole znaków pionowych naniesiono na projekcie zagospodarowania drogi. Tarcze znaków średniej wielkości powinny być oklejone folią odblaskową i ustawione na słupach z rur stalowych o średnicy 70 mm zgodnie z instrukcją.

5.7 Inne

Planowane do wykonania roboty w zasadzie nie kolidują z urządzeniami obcymi. Ale roboty wykonywane w bliskim sąsiedztwie należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, nawet ręcznie i pod nadzorem przedstawicieli tych urządzeń.