STAN ISTNIEJĄCY

Istniejący pas drogowy o zmiennej szerokości od 3,50 – 8,30 m a w odcinku pasa kolejowego bez wyraźnej granicy pasa drogowego jest całkowicie przeznaczony do lokalnego zaopatrzenia mieszkańców oraz indywidualnego ruchu drogowego. Istniejąca droga posiada nawierzchnię żwirową, miejscami gruntową i piaszczystą. Miejsca odwiertu z opisanym przekrojem drogi zostały pokazane na planie zagospodarowania terenu. W bliskim sąsiedztwie drogi występują drzewa tj.: topola, jarząb, wierzba, brzoza, świerk, kasztan, jesion, sosna, akacja, klon, które proponuje się usunąć aby zyskać jak największe bezpieczeństwo ruchu drogowego.

ROZWIĄZANIA TECHNICZNO – BUDOWLANE

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej klasy D

- projektowana prędkość			50 km/h

- szerokość poboczy				2x1,0 m

- szerokość jezdni				5,0 m

- szerokość pasa drogi			3,5 – 8,3 m

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy	2%

Konstrukcja jezdni uzależniona jest od przekroju istniejącej drogi co wykazały odwierty zaznaczone na planie zagospodarowania terenu.

Konstrukcja jezdni od km 2+600 do 4+900 i od km 5+150 do 6+350:

a) warstwa ścieralna gr. 4 cm

b) warstwa wiążąca gr. 5 cm

c) Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

Konstrukcja jezdni od km 4+900 do 5+150 i od km 6+350 do 6+972:

d) warstwa ścieralna gr. 4 cm

e) warstwa wiążąca gr. 5 cm

f) Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm

Na odcinku od km 6+972 do 6+984 istniejącą nawierzchnię należy sfrezować na gr. 4 cm i uzupełnić warstwą ścieralną tej samej grubości.

Pobocza wykonane z pospółki gr. 15 cm, zjazdy wykonane z betonu asfaltowego.

Odwodnienie oraz warunki gruntowo – wodne

Odprowadzenie wody opadowej zaprojektowano powierzchniowo wykorzystując spadki poprzeczne i podłużne odprowadzając wodę na przyległe tereny oraz do projektowanych i istniejących rowów. Długość istniejących przepustów należy dostosować do szerokości projektowanej drogi i zakończyć betonowym kołnierzem.

Projektowane przepusty:	3+740 O500

4+400 O500

Istniejące przepusty:		3+137 O500

Plan zagospodarowania

Odcinek drogi przewidziany do przebudowy zaprojektowany został zgodnie z warunkami otrzymanymi od zarządcy drogi i będzie wykraczać poza pas drogowy po obu jej stronach i na całej jego długości co widać dokładnie na załączonych do projektu przekrojach charakterystycznych.

Przebudowa drogi przebiegać będzie w terenie otwartym jak również wzdłuż ogrodzeń posesji gdzie szerokość pasa drogowego może nie pozwolić na wykonanie poboczy o projektowanej szerokości. Na odcinku od km 6+350 do km 6+500 szerokość poboczy została dostosowana tak aby nie naruszyć istniejących ogrodzeń i jednocześnie aby zachować szerokość jezdni podaną w warunkach PZD. Szerokości poboczy na w/w odcinku drogi zostały naniesione na planie zagospodarowania terenu.

Na budowanym odcinku drogi zaprojektowano nawierzchnię asfaltową.

Nawierzchnia na wjazdach do posesji z betonu asfaltowego.

Zjazdy indywidualne przewidziane są do wykonania tylko do granic projektowanych poboczy.

Ze względu na ograniczony zakres robót ziemnych, mały wykop i brak przekopów nie przewiduje się kolizji z istniejącymi urządzeniami podziemnymi. W trakcie prowadzonych prac regulację istniejących studzienek, zaworów oraz wpustów należy przeprowadzić pod nadzorem zarządcy sieci.

Projektowana przebudowa odcinka drogi znacznie wychodzi poza pas drogowy co widać dokładnie na przekrojach charakterystycznych projektowanego odcinka drogi.

Układ wysokościowy drogi

Projektowana niweleta drogi nie wnosi radykalnych zmian. Została zaprojektowana tak aby zachować spadki podłużne potrzebne do odpowiedniego odpływu wód opadowych.

Urządzenia obce

Usytuowanie urządzeń podziemnych nie koliduje z projektowaną inwestycją ze względu na minimalne wykopy i brak przekopów nie mniej jednak należy kanalizację teletechniczną oraz energetyczną zabezpieczyć rurą osłonową.